驾驶员监控系统（DMS）Item Definition（相关项定义）

Change History（变更历史）

Document Change History（文档履历）

| Version | Status | Author | Date | Approver | Approve Date | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 |  | AI Assistant | 2026-03-27 |  |  | 创建 DMS Item Definition 草案 |

Template Change History（文档模板履历）

| Version | Status | Author | Date | Approver | Approve Date | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. General Information（一般信息）

1.1 Document Purpose（文档目的）

定义驾驶员监控系统（DMS）在项目中的功能边界、外部接口、运行场景与约束，作为后续 HARA 与 FSC 的上游输入。

1.2 Document Scope（文档范围）

系统/功能边界：
- 驾驶员状态监测与告警输出（舱内感知、状态机、接口输出）
- 不包含自动驾驶策略决策与执行机构控制
V 模型阶段：
- 概念

1.3 Input Document（输入文档）

| Document No. | File name | Version |
| --- | --- | --- |
| PRD-DMS-001 | 驾驶员状态监测需求 | v0.3 |
| IF-SPEC-DMS-001 | DMS 对外接口说明 | v0.2 |
| SYS-ARCH-001 | 系统架构说明 | v0.4 |

1.4 References（参考文档）

| Document No. | File name | Version |
| --- | --- | --- |

2. Terms and Abbreviations（术语与缩略语）

2.1 Terms（术语）

| Term | Definition | Source |
| --- | --- | --- |

2.2 Abbreviations（缩略语）

| Term | Definition |
| --- | --- |

正文内容（Main Content）

正文内容（Main Content）

Item 概述

Item 名称：驾驶员监控系统（Driver Monitoring System, DMS）

功能目标：在车辆运行过程中监测驾驶员注意力与状态（分心、疲劳、闭眼、视线偏离等），并在满足触发条件时向驾驶员和上层功能提供告警/状态输出。

非安全目标：

降低误报率

提升告警可接受性

优化夜间与逆光场景可用性

边界与接口

在范围（In Scope）：

驾驶员舱内图像采集（红外/可见光摄像头，具体型号待定）

驾驶员状态估计与分类算法

DMS 状态机与告警触发逻辑

向 HMI 与车辆域控制器输出状态信号

不在范围（Out of Scope）：

自动驾驶策略决策本体

制动/转向执行机构控制

驾驶员身份识别与娱乐功能

外部接口清单

| IF-ID | 接口对象 | 输入/输出 | 信号/消息 | 正常范围 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-DMS-001 | 驾驶员舱摄像头 | 输入 | 图像帧、时间戳、曝光状态 | 帧率与时延满足系统设计值 | 图像丢失时上报降级状态 |
| IF-DMS-002 | 车辆状态总线（CAN/Ethernet） | 输入 | 车速、档位、横纵向控制状态 | 信号周期与质量位有效 | 信号失效时进入保守策略 |
| IF-DMS-003 | HMI | 输出 | 分级告警请求、文本/图标编码 | 与 HMI 接口协议一致 | HMI 不可用时输出故障状态 |
| IF-DMS-004 | ADAS/域控 | 输出 | 驾驶员可用性状态、风险等级 | 周期输出且带有效位 | 通信超时时触发故障上报 |