# NOA（导航辅助驾驶/领航辅助）Item Definition（相关项定义）

doc_id: ITEM-NOA-001

work_product_type: item-definition

status: Draft, version: v0.1, last_updated: 2026-03-27

# 目的（Purpose）

定义 NOA 功能在项目中的功能边界、外部接口、运行场景与约束，作为后续 HARA 与 FSC 的上游输入。

# 适用范围与边界（Scope and Boundary）

## 系统/功能边界

NOA 作为 L2/L2+ 驾驶辅助（等级与法规/ODD 以项目定义为准），在限定 ODD 内提供纵向/横向辅助与变道建议/执行（若支持）

NOA 依赖导航/地图/定位与环境感知，输出对执行层的目标轨迹/控制请求（或对域控的策略请求，视架构而定）

## 适用阶段（V 模型阶段）

概念

# 输入与参考（Inputs and References）

| 输入/参考 ID | 名称 | 版本 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRD-NOA-001 | NOA 功能需求（导航领航辅助） | v0.1 | 产品需求文档 | 待提供 |
| ODD-NOA-001 | NOA ODD 定义（道路类型/速度/天气/交通规则等） | v0.1 | 系统需求/法规合规文档 | 待提供 |
| SYS-ARCH-001 | 系统架构说明 | v0.4 | 系统架构文档 | 草案 |

# 标准要求（Standard Requirements）

| 标准 | Part/Clause | 适用性说明 | 证据引用 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 26262 | Part 3（Concept Phase） | Item Definition 作为 HARA 输入，需明确功能边界与场景假设 | SYS-REV-NOA-ITEM-001（计划） |

# 项目假设（Project Assumptions）

| 假设 ID | 假设内容 | 影响范围 | 失效风险 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASM-NOA-ITEM-001 | NOA 的 ODD（Operational Design Domain，运行设计域）由项目明确，并能在运行时被系统识别/约束 | 场景边界与风险评估 | ODD 超界导致不可控风险增大 | ODD 文档评审 + 运行时 ODD 约束机制验证 |
| ASM-NOA-ITEM-002 | 系统具备可靠的驾驶员接管/告警通路（HMI、方向盘扭矩/踏板等） | 可控性（C）假设 | 驾驶员无法及时接管 | HMI/接管路径集成测试与用户试验 |
| ASM-NOA-ITEM-003 | 车道线、前车、限速、匝道/分合流等关键要素的感知与定位能力满足 NOA 最小性能需求 | 轨迹规划与控制请求安全性 | 轨迹不合理导致碰撞/越界风险 | 场景测试集 + 实车/仿真验证（含极端场景） |

# 正文内容（Main Content）

## Item 概述

Item 名称：NOA（导航辅助驾驶/领航辅助）

功能目标：在限定 ODD 内，根据导航路线与环境感知输出纵向/横向辅助驾驶控制请求（或轨迹目标），并在边界条件触发时提示驾驶员接管或执行安全降级/退出。

非安全目标：

提升路线跟随与车道保持舒适性

减少不必要的告警与突兀控制

提升通行效率（在合规前提下）

## 边界与接口

在范围（In Scope）：

导航路线与道路拓扑利用（地图/定位输入）

环境感知融合后的车道/目标/限速等要素使用

轨迹/速度规划（或策略请求）与 NOA 状态机

退出/降级/接管提示逻辑

向执行/底盘控制或域控输出控制请求/轨迹目标/状态

不在范围（Out of Scope）：

低层执行控制闭环（转向/制动/动力执行器具体控制算法，若由底盘域负责）

驾驶员身份识别与舒适性娱乐功能

远程云控驾驶行为

### 外部接口清单

| IF-ID | 接口对象 | 输入/输出 | 信号/消息 | 正常范围 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-NOA-001 | 导航/地图/定位模块 | 输入 | 路线、道路拓扑、定位质量、限速/匝道信息（如适用） | 定位与地图匹配质量满足 NOA 最小要求 | 定位/地图质量不足时抑制 NOA 或降级 |
| IF-NOA-002 | 感知系统（摄像头/雷达/激光雷达等，按项目） | 输入 | 车道线/边界、目标车辆/障碍物、交通标志/限速（如适用） | 输出周期与置信度满足规划需求 | 置信度不足时限制功能并提示驾驶员接管 |
| IF-NOA-003 | 车辆状态总线（CAN/Ethernet） | 输入 | 车速、加速度、转角、档位、制动状态、转向灯、雨刮等 | 信号有效且时延满足控制链路 | 关键状态信号失效触发降级/退出 |
| IF-NOA-004 | 执行/底盘控制或域控 | 输出 | 轨迹目标/加速度目标/车道变更请求/功能状态与有效位 | 下游确认接收并执行，反馈闭环（如有） | 通信超时或拒绝执行时进入安全降级并告警 |
| IF-NOA-005 | HMI | 输出 | 激活/可用/退出/接管告警、原因码、等级 | 告警通路可用且优先级正确 | HMI 不可用时禁止激活或强制退出 |

# 可追溯性（Traceability）

| 条目 ID | 上游输入（父级） | 下游分解（子级） | 验证方法 | 证据 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITM-NOA-001 | PRD-NOA-001 | HARA-NOA-001（待建）/FSC-NOA-001（待建） | 评审 | SYS-REV-NOA-ITEM-001（计划） |

# 待验证项（Open Verification Items）

| OVI ID | 待验证项 | 责任人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OVI-NOA-ITEM-001 | NOA ODD 边界与降级/退出策略是否完整覆盖（道路类型、施工区、恶劣天气等） | 待定 | 待定 | Open |
| OVI-NOA-ITEM-002 | 变道功能（若支持）的触发/抑制条件、与周边车交互策略是否一致且可解释 | 待定 | 待定 | Open |
| OVI-NOA-ITEM-003 | 最小风险状态（MRC/MRM，若适用）与驾驶员接管失败处理策略 | 待定 | 待定 | Open |

# 评审与批准（Review and Approval）

| 角色 | 姓名 | 结论 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 系统安全工程师（待定） | N/A | 2026-03-27 |
| 评审者 | 系统工程负责人（待定） | 待填写 | 待填写 |
| 批准者 | 功能安全经理（待定） | 待填写 | 待填写 |

# 变更记录（Change History）

| 版本 | 日期 | 变更摘要 | 变更原因 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-03-27 | 创建 NOA Item Definition 草案 | 概念阶段初始化 | AI Assistant |

# 备注与边界声明

本文档为 Item Definition 草案，不构成 ASIL 等级最终结论。

ASIL 定级需在 HARA 中按具体 ODD 场景完成 S/E/C 评估。

若风险来自“无故障但性能不足/误用”情形，应补充 ISO 21448（SOTIF）并与 ISO 26262 结论分开记录。