雨刮器系统（Wiper System）Item Definition（相关项定义）

doc_id: ITEM-WIPER-001

work_product_type: item-definition

status: Draft, version: v0.1, last_updated: 2026-03-27

Change History（变更历史）

Document Change History（文档履历）

| Version | Status | Author | Date | Approver | Approve Date | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 |  | AI Assistant | 2026-03-27 |  |  | 创建雨刮器系统 Item Definition 草案 |

Template Change History（文档模板履历）

| Version | Status | Author | Date | Approver | Approve Date | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. General Information（一般信息）

1.1 Document Purpose（文档目的）

定义雨刮器系统在项目中的功能边界、外部接口、运行场景与约束，作为后续 HARA 与 FSC 的上游输入。

1.2 Document Scope（文档范围）

系统/功能边界：
- 提供前风挡雨刮（可选：后风挡雨刮）控制，包括手动挡位、自动雨量感应（若配备）、间歇/连续/高速模式
- 涵盖雨刮控制逻辑、驱动请求输出与故障/降级策略（不含电机/机械结构设计细节）
V 模型阶段：
- 概念

1.3 Input Document（输入文档）

| Document No. | File name | Version |
| --- | --- | --- |
| PRD-WIPER-001 | 雨刮器功能需求 | v0.1 |
| IF-SPEC-WIPER-001 | 雨刮器对外接口说明 | v0.1 |
| SYS-ARCH-001 | 系统架构说明 | v0.4 |

1.4 References（参考文档）

| Document No. | File name | Version |
| --- | --- | --- |

2. Terms and Abbreviations（术语与缩略语）

2.1 Terms（术语）

| Term | Definition | Source |
| --- | --- | --- |

2.2 Abbreviations（缩略语）

| Term | Definition |
| --- | --- |

正文内容（Main Content）

正文内容（Main Content）

Item 概述

Item 名称：雨刮器系统（Wiper System）

功能目标：在雨/雪/飞溅等影响风挡透明度的情况下，通过雨刮控制提升驾驶员视野；支持手动控制与可选自动控制，并在故障时提供可用的降级/提示策略。

非安全目标：

提升自动雨刮舒适性与可接受性（避免频繁抖动/误触发）

降低噪声与电机负载，提升寿命

边界与接口

在范围（In Scope）：

雨刮模式控制（OFF/间歇/低速/高速/单次刮拭）

自动雨刮控制（若配备雨量传感器）

对雨刮电机/驱动输出控制请求（占空比/速度档位等，按架构）

故障检测（堵转、过流、欠压、通信异常）与降级策略（限速/停止/提示）

不在范围（Out of Scope）：

雨刮臂/刮片机械结构设计

玻璃加热除霜策略（若有则另行界定）

外部接口清单

| IF-ID | 接口对象 | 输入/输出 | 信号/消息 | 正常范围 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-WIPER-001 | 组合开关/雨刮控制输入（柱开关/触控） | 输入 | 模式选择、间歇档位、单次刮拭指令 | 输入信号有效且去抖满足规格 | 输入异常时保持当前状态或进入安全降级（待定） |
| IF-WIPER-002 | 雨量传感器（可选） | 输入 | 雨量等级、有效位/置信度 | 输出周期与有效位满足自动控制需求 | 传感器无效时退出自动模式并提示（待定） |
| IF-WIPER-003 | 车辆状态总线（CAN/Ethernet） | 输入 | 车速、点火状态、雨刮系统诊断信息、供电状态 | 信号周期与质量位有效 | 关键状态丢失时进入保守策略（待定） |
| IF-WIPER-004 | 雨刮电机/驱动模块（BCM/驱动器） | 输出 | 速度档位/控制请求、使能/禁用 | 执行并反馈状态（如过流/堵转） | 执行异常时降级并提示（待定） |
| IF-WIPER-005 | HMI/仪表 | 输出 | 自动模式指示、故障提示、降级提示 | 告警通路可用且优先级正确 | HMI 不可用时按项目定义处理（待定） |