# ACC（自适应巡航控制）Item Definition（相关项定义）

doc_id: ITEM-ACC-001

work_product_type: item-definition

status: Draft, version: v0.1, last_updated: 2026-03-27

# Change History（变更历史）

## Document Change History（文档履历）

| Version | Status | Author | Date | Approver | Approve Date | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 |  | AI Assistant | 2026-03-27 |  |  | 创建 ACC Item Definition 草案 |

## Template Change History（文档模板履历）

| Version | Status | Author | Date | Approver | Approve Date | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. General Information（一般信息）

## 1.1 Document Purpose（文档目的）

定义 ACC（Adaptive Cruise Control，自适应巡航控制）功能在项目中的功能边界、外部接口、运行场景与约束，作为后续 HARA 与 FSC 的上游输入。

## 1.2 Document Scope（文档范围）

系统/功能边界：
- 在限定工况下自动维持设定车速，并根据前车目标调节纵向加减速以保持设定车距
- 涵盖 ACC 的激活/保持/退出逻辑、目标选择与跟驰控制请求输出（不含底盘执行闭环细节）
V 模型阶段：
- 概念

# 1.3 Input Document（输入文档）

| Document No. | File name | Version |
| --- | --- | --- |
| PRD-ACC-001 | ACC 功能需求 | v0.1 |
| SYS-ARCH-001 | 系统架构说明 | v0.4 |
| IF-SPEC-ACC-001 | ACC 对外接口说明 | v0.1 |

# 1.4 References（参考文档）

| Document No. | File name | Version |
| --- | --- | --- |

# 2. Terms and Abbreviations（术语与缩略语）

## 2.1 Terms（术语）

| Term | Definition | Source |
| --- | --- | --- |

## 2.2 Abbreviations（缩略语）

| Term | Definition |
| --- | --- |

# 正文内容（Main Content）

# 正文内容（Main Content）

## Item 概述

Item 名称：ACC（Adaptive Cruise Control，自适应巡航控制）

功能目标：在限定工况下自动维持设定车速，并基于前向目标信息调节纵向加减速以保持设定车距；当系统能力不足或驾驶员操作时，退出 ACC 并提示驾驶员接管。

非安全目标：

提升跟驰舒适性（平顺加减速）

减少误触发告警与不必要退出

适应常见交通流变化（插队/加塞）

## 边界与接口

在范围（In Scope）：

ACC 激活/保持/退出与恢复逻辑

目标检测结果使用（目标距离/相对速度/置信度）与目标选择策略

纵向控制请求输出（加速度/减速度目标、车距设定等，按架构）

降级与告警策略（传感器不可用、执行限制等）

不在范围（Out of Scope）：

底盘执行闭环控制算法细节（由底盘/动力域实现）

横向控制（车道保持、转向控制等）

交通标志识别的法规策略（若涉及限速控制，需单独界定）

### 外部接口清单

| IF-ID | 接口对象 | 输入/输出 | 信号/消息 | 正常范围 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-ACC-001 | 感知系统（雷达/摄像头/融合，按项目） | 输入 | 前向目标列表（距离/相对速度/置信度/ID）、目标有效位 | 周期与时延满足 ACC 控制周期，置信度满足最小要求 | 置信度不足或目标丢失时进入保守跟驰/退出并告警 |
| IF-ACC-002 | 车辆状态总线（CAN/Ethernet） | 输入 | 车速、纵向加速度、档位、制动状态、踏板/按键输入、ESC/ABS 状态 | 信号有效且周期满足控制需求 | 关键状态失效触发退出 ACC 并上报故障 |
| IF-ACC-003 | 底盘/动力/制动控制器或域控 | 输出 | 纵向加减速请求/目标、功能状态与有效位、限制请求 | 下游确认接收并反馈执行状态/限制原因 | 通信超时/拒绝执行时退出 ACC 并告警 |
| IF-ACC-004 | HMI | 输出 | ACC 可用/激活/退出、接管告警、原因码、车距设定显示 | 告警通路可用且优先级正确 | HMI 不可用时禁止激活或强制退出 |